AK-47自动步枪

簡介：

AK-47自动步枪，全称1947年式卡拉什尼科夫突击步枪，（俄文：1947-год Автомат Калашникова；英文：AK-47 Assault rifle），由苏联枪械设计师米哈伊尔·季莫费耶维奇·卡拉什尼科夫所设计。

AK-47上膛动作可靠，勤务性好；坚实耐用，故障率低，无论是在高温还是低温条件下，射击性能皆很优良；尤其可在风沙泥水中使用，性能可靠；结构简单，分解容易。但不足之处在于其连发射击时枪口上扬严重，在极大的程度上影响精度，而且重量比较大。苏军所装备的AK-47于50年代末由其改进型AKM所取代，AK-47的主要延伸型包括AKM、RPK、AKMSU、AK-74、RPK-74、AKS74、AK-100等几个大类。

研制背景

卡拉什尼科夫手持AK-47自动步枪

卡拉什尼科夫手持AK-47自动步枪

1944年，卡拉什尼科夫设计了一种发射7.62×39mm М1943式中间型威力枪弹的半自动卡宾枪，采用导气式自动原理，活塞和活塞杆固定在一起，但与机枪框并不相连，弹匣容量10发，导气管位于枪管上方，这种枪采用枪机回转式闭锁，顺时针方向旋转的闭锁机头上有两个大的对称闭锁突笋。这种闭锁方式是直接参考美国M1式加兰德步枪的。不过在这把半自动卡宾枪上的旋转机头是经过了卡拉斯尼柯夫的改进，比较长，旋转速度更快，大大地增加了闭锁机构动作的可靠性。

AK-47的研制其实是从这种半自动步枪开始的，这种卡宾枪的闭锁机构的进一步改进成为了卡拉什尼科夫自1945年至1990年之间研制的所有自动武器的核心部分，这个系统经历了50多年的实际应用考验，证实其具有非常优越的可靠性，因此这个系统也被人们称之为卡拉什尼科夫系统。

米哈伊尔·季莫费耶维奇·卡拉什尼科夫

这种半自动卡宾枪1945年的试验型是1944年试验型半自动卡宾枪的改进型，基本特征一样，管状的拉机柄位于右上方。弹匣设计有所改变。但枪管上方的导气室，有点像西蒙诺夫的SKS精确射手步枪，导气装置的外形上也已经有了一些AK-47的端倪了。

1946年，卡拉什尼科夫开始设计突击步枪。在这种半自动卡宾枪的基础上设计出一种全自动步枪，并送去参加国家靶场选型试验。样枪称之为AK-46，即1946年式自动步枪。导气装置和枪机基本上与原来设计的半自动卡宾枪一样，使用冲压铆接机匣，发射机构有单发和全自动两种，连发阻铁在扳机上；30发弧形弹匣的入口在机匣下方，保险/快慢机柄都在机匣左侧，手枪型握把，枪托、前握把和护木都是木制的，枪口制退器为圆柱形。

操作原理与AK-46一样，不同的是：活塞、活塞杆和枪机体首次采用连成一体的方案——用螺杆固定在一起。机匣是冲压成形的，机匣前部与枪管固定，保险/快慢机柄首次被安放在机匣的右侧。导气室没有调节装置，拉机柄在右侧。AK-46型2号试验枪的特征是改变了导气室、活塞、活塞杆的设计。延长了导气孔，增加进入导气室的火药燃气，导气筒下方与枪管之间的位置有泄气孔，活塞杆有四条凹槽。枪口制退器改为双室结构。3号试验枪改变了导气室的设计，使圆柱形的导气活塞在导气室内处于完全密封的状态，活塞杆有四条凹槽。采用新的枪口制退器。

服役历程：

1947年，AK-47自动步枪定型，1949年装备部队。

卡拉什尼科夫手持AK-47自动步枪

卡拉什尼科夫手持AK-47自动步枪

苏军摩托化步兵部队、空军和海军的警卫、勤务人员使用木制或塑料制固定枪托型，伞兵、坦克乘员和特种分队使用折叠金属枪托型。AK-47是装备范围相当广泛的步枪，除苏军外，世界上有30多个国家的军队装备，有的还进行了仿制或专利许可生产。苏军所装备的AK-47于20世纪50年代末由其改进型AKM所取代 [7]  。还有6个国家的国徽上有AK-47。

研制背景

卡拉什尼科夫手持AK-47自动步枪

卡拉什尼科夫手持AK-47自动步枪

1944年，卡拉什尼科夫设计了一种发射7.62×39mm М1943式中间型威力枪弹的半自动卡宾枪，采用导气式自动原理，活塞和活塞杆固定在一起，但与机枪框并不相连，弹匣容量10发，导气管位于枪管上方，这种枪采用枪机回转式闭锁，顺时针方向旋转的闭锁机头上有两个大的对称闭锁突笋。这种闭锁方式是直接参考美国M1式加兰德步枪的。不过在这把半自动卡宾枪上的旋转机头是经过了卡拉斯尼柯夫的改进，比较长，旋转速度更快，大大地增加了闭锁机构动作的可靠性。

AK-47的研制其实是从这种半自动步枪开始的，这种卡宾枪的闭锁机构的进一步改进成为了卡拉什尼科夫自1945年至1990年之间研制的所有自动武器的核心部分，这个系统经历了50多年的实际应用考验，证实其具有非常优越的可靠性，因此这个系统也被人们称之为卡拉什尼科夫系统。

米哈伊尔·季莫费耶维奇·卡拉什尼科夫

这种半自动卡宾枪1945年的试验型是1944年试验型半自动卡宾枪的改进型，基本特征一样，管状的拉机柄位于右上方。弹匣设计有所改变。但枪管上方的导气室，有点像西蒙诺夫的SKS精确射手步枪，导气装置的外形上也已经有了一些AK-47的端倪了。

1946年，卡拉什尼科夫开始设计突击步枪。在这种半自动卡宾枪的基础上设计出一种全自动步枪，并送去参加国家靶场选型试验。样枪称之为AK-46，即1946年式自动步枪。导气装置和枪机基本上与原来设计的半自动卡宾枪一样，使用冲压铆接机匣，发射机构有单发和全自动两种，连发阻铁在扳机上；30发弧形弹匣的入口在机匣下方，保险/快慢机柄都在机匣左侧，手枪型握把，枪托、前握把和护木都是木制的，枪口制退器为圆柱形。

操作原理与AK-46一样，不同的是：活塞、活塞杆和枪机体首次采用连成一体的方案——用螺杆固定在一起。机匣是冲压成形的，机匣前部与枪管固定，保险/快慢机柄首次被安放在机匣的右侧。导气室没有调节装置，拉机柄在右侧。AK-46型2号试验枪的特征是改变了导气室、活塞、活塞杆的设计。延长了导气孔，增加进入导气室的火药燃气，导气筒下方与枪管之间的位置有泄气孔，活塞杆有四条凹槽。枪口制退器改为双室结构。3号试验枪改变了导气室的设计，使圆柱形的导气活塞在导气室内处于完全密封的状态，活塞杆有四条凹槽。采用新的枪口制退器。

技术特点编辑：

与二战时候的步枪相比，AK-47步枪的枪管短小、射程较短（约300米）、火力强大，适合较近距离的突击作战。它的枪机动作可靠，即使在连续射击时或有灰尘等异物进入枪内时，它的机械结构仍能保证它继续工作。

在沙漠、热带雨林、严寒等极度恶劣的环境下，AK-47突击步枪仍能保持相当好的效能。此外，该枪结构简单，易于分解、清洁和维修，造价低廉。该枪的主要缺点是全自动射击时枪口上扬严重，枪机框后坐时撞击机匣底，机匣盖的设计导致瞄准基线较短，瞄准具很不理想，导致射击精度较差，特别是300米外难以准确射击，连发射击精度更低。 [8]

制造商：伊兹玛什工厂

口径：7.62毫米

全枪长：870毫米

枪管长：415毫米

重量：4.3千克

弹匣容弹量：30发

枪口初速：710米/秒

战斗射速：600发/分

有效射程：300米 [8]

总体设计

AK－47突击步枪，在我国曾被称为冲锋枪(仿制的1956年式突击步枪也曾长时间被称为56式冲锋枪)。于1947年定型，1949年装备部队。AK－47的动作可靠，勤务性好；坚实耐用，故障率低，无论是在高温还是低温条件下，射击性能都很好，尤其在风沙泥水中使用，性能可靠；结构简单，分解容易。但是连发射击时枪口上跳严重，影响精度，而且重量比较大。AK－47是装备范围相当广泛的步枪，除前苏军外，世界上有30 多个国家的军队装备，有的还进行了仿制或特许生产。据称，死于AK－47枪口下人数远远大于核武器。苏军所装备的AK－47于50年代末由其改进型AKM所取代。一种说法认为AK－47是抄袭了MP44/Stg44而设计出来的，证据就是两者外形相似，而且“Stg44一出现马上就有了AK－47的最终设计方案”，何况卡拉斯尼柯夫本人也声称是Stg44启发了他设计AK－47的。但事实上Stg44和AK－47的基本结构和原理，都有着极大的不同；AK－47的最终方案是经过大量试验的验证而改进出来的，并不是突然就成型，就算是AK－46和AK－47之间都有很大的区别；至于所谓的外形相似，其实也只是轮廓投影的相似而矣，就外形而言，就算是刚接触军事的菜鸟都不可能把两者外形搞混。1946年，卡拉斯尼柯夫开始设计突击步枪。他的设计是在原设计的半自动卡宾枪上进行修改，这把样枪称之为AK－46。经过3年多、十余个试验枪型的研，1949年，AK－47突击步枪定型，这种武器是为机械化步兵研制的，同一年苏联军队正式采用AK－47。这种型号并没有刺刀，机匣和许多配件是用冲压工艺来生产的，采用冲压工艺的好处是材料消耗少，生产效率高。许多人把这种早期的AK－47称之为“第1型”，以区分1951年和1953年生产的AK－47。AK－47的枪管与机匣螺接在一起，膛线部分长369mm，枪管镀铬；弹匣用钢制成；AK－47的击发机构为击锤回转式，发射机构直接控制击锤，实现单发和连发射击；发射机构主要由机框、不到位保险、阻铁、扳机、快慢机、单发杠杆、击锤、不到位保险阻铁等组成。AK－47的表尺射程为800m，有效射程为400m，但实际上300m以外都打不准了，连发精度更是低，按现代军队的要求已经是不能满足了，这是AK－47的一个缺点。枪机框后座时撞击机匣底也是连发精度低的原因之一，而且还会很容易震松瞄准具。

AK素有“长枪之王”的美誉，早在越战时，美军士兵就经常丢下M14去拣AK用，美军特种部队——海狮（1号CT的原型）的标配武器竟然也是AK，当然都是战利品。据称，死于AK枪口下的人数达2000万以上。

AK-47属于突击步枪，与第二次世界大战时期的步枪相比，枪身短小、射程较短，适合较近距离的战斗。采用气动式自动原理，导气管位于枪管上方，通过活塞推动枪机动作，回转式闭锁枪机。

AK-47发射7.62x39毫米M43中间型威力枪弹，由容量为30发子弹的弧形弹匣供弹，保险/快慢机柄在机匣右侧，可以选择半自动或者全自动的发射方式，拉机柄位于机匣右侧。AK-47的枪机动作可靠，即使在连续射击时或有灰尘等异物进入枪内时，它的机械结构仍能保证继续正常运作，并可以在沙漠、热带雨林、严寒等极度恶劣的环境下保持相当好的效能，而且它的结构简单，分解容易、易于清洁和维修、操作简便。

AK-47主要缺点是由于全自动射击时枪口上扬严重，枪机框后座时撞击机匣底，其枪机抛壳口的设计令其较难安装皮卡汀尼导轨，机匣盖的设计导致瞄准基线较短，瞄准具设计不理想，枪械后座力较大等等缺陷，大大影响射击精度，300米以外难以准确射击，连发射击精度更低，实际上它只可以满足以遭遇战为主的较近距离上战斗的要求。

另外世界各地有许多生产者生产AK-47其质量千差万别，如日本佣兵高部正树回忆罗马尼亚产的AK-47十分难操作且枪管长时间射击会变弯，对其评价不高，且任何一本AK的操作手册上都会明确指出要经常擦枪，防止沙尘进入枪身。简氏曾经就SA80在阿富汗暴露的可靠性问题评论说：“步枪处在浓密的尘埃中……不能长久使用……甚至最可靠的AK-47也同样如此。”

АК-47俄语全称是АвтоматКалашникова образца1947 года(英文为automatic Kalashnikov 1947 Rifle ），“A”是俄语中自动步枪的第一个字母，“K”意思是卡拉什尼科夫(AK步枪之父），“47”指1947年定型的自动步枪。"АК"在俄语的发音可音译为“阿卡”，但是国际上更多人乐意于接受英文读法，即AK-47。考虑到可能会增加冗余而罕见的名称，故AK-47没有中文译名。

枪体结构

AK-47式突击步枪动作可靠，勤务性好；坚实耐用，故障率低；结构简单，分解容易，经久耐用。但是连发射击时枪口上跳严重，影响精度，在连续射击时，精准度极差；与小口径步枪相比，系统质量较大，携行不便。该枪有配用固定式木制枪托和折叠式金属枪托两种。

该枪枪管与机匣螺接在一起，其膛线部分长369mm，枪管镀铬。无论是在高温还是低温条件下，射击性能都很好。机匣为锻件机加工而成。弹匣用钢或轻金属制成，不管在什么气候条件下都可以互换。

击发机构为击锤回转式，发射机构直接控制击锤，实现单发和连发射击。发射机构主要由机框、不到位保险、阻铁、扳机、快慢机、单发杠杆、击锤、不到位保险阻铁等组成。快慢机位于枪的右侧。当快慢机装定于自动位置时，单发阻铁的后突出部被快慢机下突出部压住，不能转动，故扣不住击锤。此时，击发阻铁扣住击锤而成待击状态。扣压扳机后，阻铁解脱击锤，击锤回转击发。此后，只要扣住扳机不放，击发阻铁和单发阻铁都扣不住击锤，只有不到位保险阻铁卡笋能抵住击锤卡槽。当机框复进到位压下不到位保险阻铁传动杆时，卡笋即脱离击锤卡槽，击锤回转击发。以后则重复上述动作，实现连发射击。当快慢机装定于半自动位置时，首发弹击发前，阻铁扣住击锤而成待击状态。扣压扳机后，阻铁解脱击锤，单发阻铁也一同向前回转。若扣住扳机不放，则击发后击锤被机框压倒的同时即被单发阻铁扣住。此时，由于机框未复进到位，不到位保险阻铁传动杆向上抬起，卡笋和击锤卡槽之间有少许间隙。当机框复进到位，再次解脱不到位保险阻铁时，击锤被单发阻铁扣住，若再次发射，必须先松开扳机，使单发阻铁解脱击锤，击锤随之被击发阻铁扣住再次成待击状态。如果机框复进不到位，枪机闭锁就不确实。此时，机框的解脱突笋没有压下不到位保险，故保险阻铁卡笋不能脱离击锤卡槽。因此，即使扣压扳机，击锤仍不能向前回转，于是形成不到位保险。快慢机柄在最上方位置时，其下突出部顶住单发阻铁后突出部和扳机后端突出部的右侧，故扣不动扳机，实现保险。若此时击锤在待击位置，弹膛内有枪弹，因扣不动扳机，击锤不能解脱，所以形成后方保险。若此时击锤在击发位置，因扣不动扳机，阻铁不能向前回转，击锤后倒时即被阻铁挡住，机框只能后坐一很短的距离，不能将弹匣内的枪弹推进弹膛，故形成前方保险。

该枪瞄准装置采用机械瞄准具，并配有夜视瞄准具。柱形准星和表尺U形缺口照门都有可翻转附件，内装荧光材料镭221。表尺分划为100～800m，一个分划为100m，战斗表尺装定300m。但使用瞄准具瞄准时，只能上下拧动准星作高低校正，无法进行风偏修正，而且夜间射击时往往将准星护翼误认为是准星。

该枪自动方式为导气式，闭锁方式为枪机回转式，可实施单，连发射击，固定式枪托全枪长870MM，折叠式枪托托伸全长870MM，托折实645MM，枪管长415MM，全枪重4.3KG，弹匣容量30发，初速710米/秒，理论射速600发/分，有效射程300米。

缺点简介

AK-74突击步枪

AK47突击步枪虽然被公认为是一把好枪，是20世纪步枪行列中最耀眼的明星，但其缺点颇多，从性能方面说，它也存在着许多不足：АК-47枪管缠距偏小、M43弹的弹形欠佳、枪弹撞击目标时过于稳定，破坏效果不理想。由于全自动射击时枪口上跳严重，枪机框后座时撞击机匣底，枪管较短导致瞄准基线较短，瞄准具设计不理想等等缺陷，影响了射击精度，300米以外无法保证准确射击（当然300米外如果不装瞄准镜，根本无法正常瞄准），连发射击精度更低，而且AK-47抛壳抛得很远，将近2米，在实战中容易暴露射手位置！实际上它可以满足以遭遇战为主的较近距离上突击作战的要求。子弹出膛时，枪管末端会有微小颤动，导致射击精度下降，有时士兵会抱怨为什么在连续射击时射击精准很差，直接击中目标的机会很少。M43弹的飞行轨道不稳定。没有技术改进的AK-47在现代战争中已经过于落后了，这就是前苏联在1974年以后大规模撤装AK-47换装成AK-74的主要原因了。

实际上卡什拉尼科夫在54年就开始改进AK-47第三型最终定型为AKM，并于59年装备部队使用。所以大家在电视网络里看到的大部分是AKM而不是AK-47 。

衍生型号编辑本段

AK-47-1

第1型

AK-47突击步枪（第1型）标准型，最终定型并在1949年正式投入生产的AK-47突击步枪，这种武器是为机械化步兵研制的，同一年苏联军队正式采用AK-47。这种早期型号并配备没有刺刀，机匣和许多配件是用冲压工艺来生产的，采用冲压工艺的好处是材料消耗少，生产效率高。许多人把这种早期的AK-47称之为“第1型”，以区分1951年和1953年生产的AK-47。

AK-47的枪管与机匣螺接在一起，膛线部分长369mm，枪管镀铬；弹匣用钢制成；AK-47的击发机构为击锤回转式，发射机构直接控制击锤，实现单发和连发射击；发射机构主要由机框、不到位保险、阻铁、扳机、快慢机、单发杠杆、击锤、不到位保险阻铁等组成。

AK-47采用机械瞄准具，并配有夜视瞄准具。柱形准星和表尺U形缺口照门都有可翻转附件，内装荧光材料镭221。表尺分划为100～800m，一个分划为100m，战斗表尺装定300m。但使用瞄准具瞄准时，只能上下拧动准星作高低校正，无法进行风偏修正，而且夜间射击时往往将准星护翼误认为是准星。

AK-47的表尺射程为800m，有效射程为400m，但实际上300m以外都打不准了，连发精度更是低，按现代军队的要求已经是不能满足了，这是AK-47的一个缺点。枪机框后座时撞击机匣底也是连发精度低的原因之一，而且还会很容易震松瞄准具。

AK-47突击步枪标准型，1949年最终定型并正式投入生产，是为机械化步兵研制的，同一年苏联军队正式采用AK-47，替代原有的西蒙诺夫SKS半自动步枪。

AK-47-2

第2型

AK-47的第2型是1951年研制的试验型，大概在1952年至1954年间生产。主要的改变是把机匣的生产方法从冲压转变为锻压和机加生产。通过机械铣削出来的机匣的优点是比较结实，但缺点是比较重，而且材料消耗大，生产成本高，生产效率低，生产这样一个重量不超过0.65kg的锻压机匣，一开始时竟需要2.65kg的钢材。在克里斯·麦克纳布著的《AK47步枪》中译本中提到：专门研究卡拉什尼科夫突击步枪的美国专家伊泽尔博士（Edward Clinton Ezell）猜测，这种改变是由于苏联过于重视重工业，把冲模制作人才从轻武器生产部门调到了其他部门，以至于不得不把冲压机匣改为锻压机匣。然而有熟悉伊泽尔博士专著的人却说伊泽尔从未如此说过（感谢战国时代上各位大大们的指正），在他的研究中，认为AK-47第1型的产品合格率较低，因为其生产技术有先天上的风险，为此想出来的解决办法就是改变生产方式（而据野猪教授的猜测的原因是当时苏联的钢材延伸性不好，所以冲压件合格较率低）。此外就是把抛壳挺的位置改在机匣内壁的侧面，发射机构、枪托和握把都经过加强，并增加了一种单刃刺刀。这种新生产的AK-47被称为“第2型”，第2型AK-47的产量很少，而且很快就被第3型所取代。

AK-47-3

第3型

AK-47的第3型是在1953年定型，主要是改进了第2型的枪托连接方式，特别是简化了机匣的机械加工方法，使之便于大量生产。在1955年的《轻武器手册》上，这一型号被正式称为“7,62mm Light-Weight Kalashnikov Assault Rifle (AK)”，即“7.62mm轻型卡拉什尼科夫突击步枪”，许多人称其为“第3型”。

值得注意的是，不管改用机械加工方法的目的是什么，第3型的铣削机匣却比第1型的冲压机匣更轻。另外第3型的改进还包括弹匣，采用轻金属的新型弹匣在强度也加强了，而且与原来的钢制弹匣可以互换；此外，枪托连接方式也进行了简化和加固，这一系列的改进使突击步枪的整体重量比第1型更轻，而弹道性能则与第1型完全一致。这种轻型AK-47突击步枪的刺刀也经过了改进，配备有可折叠的刺刀（1型刺刀），刺刀座位于导气孔下方。除固定木制枪托的型号外，又研制了折叠式金属枪托的型号，后来又研制了带夜视瞄准具的AKH（西方称AKN）型和带金属折叠枪托的AKC（西方称为AKS）型。由于第3型AK-47大量装备苏联军队及其他社会主义阵营国家，中国生产的56式冲锋枪也是仿制此型，因此很多人都忽略了采用冲压机匣的第1型。

第三型的AK47为什么是叫做轻型AK47，因为轻型AK47比冲压机匣(AKM）还要重约1.1磅（0.5kg），但是在那个时代，第三型机匣比铣削机匣还要轻约0.9磅（0.4公斤），比原来的冲压机匣AK47（AK47第一型）轻1.1磅（0.5公斤）。

AKS-74U

AKC-47U

AKS-74U是由前苏联枪械设计师卡拉斯尼科夫在AK74步枪的基础上改进而成的，由前苏联国家兵工厂制造，1974年定型生产，1977年列装。该枪采用小口径，发射专门研制的5.45毫米枪弹，对枪管的长度和膛线缠度及弹膛形状、自动机和供弹机构均作了改进，其中一部分零件仍能与AK-74互相通用。AK-74步枪有两种枪托：固定枪托，称之为AK-74；折叠枪托，称之为AKC-74（配装于伞兵等精锐部队）。

AKM

零部件大量采用冲压、焊接工艺，机匣用冲压工艺制造代替了机加工艺，重量减轻到3.15千克。扳机组件上增加了击锤减速装置，消除击针打击子弹底火时哑火的可能性。枪口安装一个简单的斜切口形枪口防跳器，提高连发射击时的散布精度。АКМС是АКМ的折叠枪托的型号。

AK-74

AK-74于70年代初装备苏联军队，逐步取代AKM，首次露面是在1974年11月7日的莫斯科红场阅兵式上。由于M16的成功，1960-1970年代许多国家都纷纷研制小口径步枪，小口径枪弹的综合性能高于7.62mm中间威力型弹，于是苏联也开始研制新型的小口径步枪弹及武器。

AK-100系列

AK-100系列是俄罗斯根据AK-74M修改口径以及枪管和导气箍而来的，该系列中使用5.56X45MM弹药的有 AK-101和AK-102。

发射7.62X39MM弹药的为AK-103.AK-104，还有发射5.45X39MM的AK-105突击步枪。

RPK

RPK是在АКМ突击步枪的基础上发展的班用轻机枪，RPK是卡拉什尼科夫轻机枪的缩写。采用延长型枪管，折叠型两脚架（或三脚架），40发弹匣和75发弹鼓供弹。重量5.6千克。射程偏近。

AKMSU

AKMSU

AKMSU是短枪管型的AKMS，极为稀少，难觅其踪迹，因此关于此枪的真实性有几种传言：一是此枪产量极低，而且只少量地装备了特种部队；二是只是设计了原型枪，并没有生产或装备部队；三是工厂根本没有设计或生产此枪，只是某些个人自己改装的产物。

仿制型号

中国：56式冲锋枪，56-1式冲锋枪，56-2式冲锋枪，56C式突击步枪

56式突击步枪

朝鲜：58式，68式，98式（仿自AK74)

南斯拉夫：M64，M70，M77，M80

波兰：PMK，PMK-DGN-60

民主德国(东德)：MPIK，Kpi-kM，MPi-KM72,MPi-KM-74，KM-74N，KMS-74N，MPi-AKR-74，STG 940

捷克斯洛伐克：M58

伊拉克：塔布克系统

古巴：AKM

罗马尼亚：AIMS,AI74,AI74S，SAR-1,SAR-2,SAR-3

匈牙利：AKM63,AMD63,AMR69,SA-85M,NGM

保加利亚：AKK,AKKS,SLR95,M1F,M2F,M4SF,M9F,ARSF，SLR（阿森纳系列）

此外还有罗马尼亚的仿制AK47，数量很多，区别就是枪下护木是个握把型的。

服役事件编辑本段

逸闻趣事

曾经有一种说法，认为AK-47是抄袭了德国Stg44突击步枪而设计出来的，证据就是两者外形相似。但事实上Stg44和AK-47的基本结构和原理，都有着极大的不同；只是轮廓投影的相似而已。AK-47的创意实际上是采用现有技术的整合以及创新：M1 Garand 和 M1卡宾枪的双锁定耳环和解锁滚道，约翰·布朗宁设计的雷明顿8型步枪的触发和保险机制以及气体系统和StG44的部分布局。

Stg44和AK-47最相似的地方就是设计概念，不过在那个年代，也只有Stg44是唯一技术成熟且有大量实战经验的参照物。AK-47是既揉合了前人的精髓而又带有设计者自己技术性质的创新设计的步枪。

1970年代有这么一句俏皮话：“美国出口的是可口可乐，日本出口的是Sony（索尼）电器，而苏联出口的是AK-47”。根据前苏联方面的统计，全球范围内的АК-47系列自动步枪中，9成是仿制品，真正产地是前苏联的仅有10%左右。

АК-47一度是匪徒爱用的枪支。过去香港警察的佩枪主要用于防卫用途，所以只配备.38手枪。后来，叶继欢、季炳雄、张子强等悍匪不断在香港做案，并配备了火力强劲的АК-47自动步枪，一度使警方束手无策。后来经过改善火力，以及加强情报等各部门的配套，才把局势扭转，进而把匪徒绳之于法。

在战乱不断的阿富汗地区，传说在黑市中，用一布袋土豆片或者一瓶酒就可以向军队换到一支仿制的AK-47和一些子弹。

1980年代美国毒品犯罪分子经常使用АК-47系列步枪，在虚构的影视剧情节中也经常出现。对公众造成的心理影响，导致美国在1989年立法禁止进口АК-47系列步枪，理由是拥有几个所谓的“突击武器”的外形特征。

尼古拉斯凯奇在电影《战争之王》中有这么一段台词：在苏联兵工厂的所有武器中，没有一种像卡拉什尼科夫一样有利可图，定型于1947年，更多人俗称它为AK-47，又称阿卡拉什尼夫。它是举世闻名的突击步枪，战士们最喜爱的武器，高雅而简单的把9磅重锻钢与实木完美结合，它绝不会断裂、卡壳或过热。就算沾满泥巴和沙土一样可以正常开火。使用非常简单，就算一个小孩子都会使用它，而且他们的确在使用。苏联硬币、莫桑比克国旗上都有它。冷战结束后，AK-47成为俄罗斯出口量最大的商品。其次才是伏特加、鱼子酱和自杀的小说家。

武器测评

人气

当今世界使用最广。数量最多的突击步枪要属苏俄AK系列（包括AK47.AKM.AK74.等多种型号的突击步枪和变形枪）2001年5月世界著名轻武器杂志《枪的世界》曾公布：截止2001年月，AK系列突击步枪的总数在全世界已超过5000万支，排在第一；排第二位的是美国的M16突击步枪，总数为750万支；排第三位的是奥地利的AUG步枪，总数为50万支。该杂志还把AK47评为二十世纪“世界六大名枪”之首，足见AK系列突击步枪在世界各国受欢迎的程度。

精确度

AK47与德国stg44英国的EM2作为世界上第一代突击步枪的代表，早在上世纪四十年代便闻名遐迩。由于该产品定型较早，且发射的是7.62毫米的中径弹，导致武器后坐力偏大，枪口上跳严重，尤其是实施连续连发射击时，精确度远不能与现代小口径步枪相比。

可靠性

在越南战争中，美国士兵扔掉手中受损或卡壳的M16转而使用AK47是不争的事实。究其原因，主要是因为M16在风沙、沼泽及泥泞等恶劣环境中，枪膛污秽严重，容易卡壳，故障率高。相比之下，AK47表现出动作可靠，结实耐用，故障率低等优点。这也是AK47备受青睐的重要原因。

侵彻力

侵彻力是指弹头在嵌入或穿透物体的能力。一般来说在近距离上中口径弹的侵彻力远不如小口径弹。但在中远距离上，小口径弹的威力就不及中口径弹了。所以评价一种武器的威力指数，还要依据战场环境来确定。在越战中，美军扔掉手上受损或卡壳的M16抓起AK47的另一个原因，就是在与越军隔着植被对射时，美军M16的穿透力明显不足。从这个意义上来讲，发射中口径弹的AK47步枪，侵彻力指数能得到9.5分。

人工机效

如果拿苏联的AK47和德国stg44英国的EM2以及美M16等第一代有托步枪，与七十年代后第三代无托突击步枪相比，从人工机效上说，不论在战术效用上，还是在战场适应性上，有托步枪的人机配备都占有一定的优势，但有托步枪的机动性则明显不足。

综合评级

9.5分，（综合评级并不是单纯对上述五项指数的平均，而是对枪整体的评价）

資料來源：

https://baike.baidu.com/item/AK-47%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%AD%A5%E6%9E%AA/768500?fromtitle=AK-47%E7%AA%81%E5%87%BB%E6%AD%A5%E6%9E%AA&fromid=2703862

http://www.wuqibaike.com/index.php?doc-view-12