[文件標題]

[文件副標題]

溫徹斯特M1887槓桿式散彈槍

- 語言

- 下載 PDF

- 監視

- 編輯

溫徹斯特M1887（英語：Winchester Model (M) 1887）是一款由著名的美國槍械設計師約翰·白朗寧設計、美國溫徹斯特連發武器公司生產的槓桿式散彈槍，發射12鉛徑散彈。

| 溫徹斯特M1887槓桿式散彈槍 Winchester Model 1887 |  |
| --- | --- |
| 一把溫徹斯特M1887的現代復刻版 |  |
| 類型 | 槓桿式散彈槍 |
| 原產地 | 美國 |
| 服役記錄 |  |
| 使用方 | 各執法機構及驛車公司 |
| 生產歷史 |  |
| 研發者 | 約翰·白朗寧 |
| 研發日期 | 1887年 |
| 生產商 | 顯示▼ |
| 生產日期 | 1887—1899年（M1887） |
| 製造數量 | 在1887—1901年間：64,855枝 |
| 衍生型 | 顯示▼ |
| 基本規格 |  |
| 重量 | 空槍（標準型）：3.6公斤（8磅） |
| 長度 | 997公釐（39.25英寸） |
| 槍管長度 | 508公釐（20英英寸） |
| 子彈 | 12鉛徑散彈 |
| 口徑 | 18.53×69.85公釐（0.73×2.75英英寸） |
| 槍管 | 1根，滑膛，無槍口裝置 |
| 槍機 | 槓桿式 |
| 發射模式 | 連發 |
| 有效射程 | 50公尺（54.68碼，164.04英尺） |
| 供彈方式 | 5發內置式管式彈倉、膛室1發，托彈板上1發（最高載彈量為7發） |
| 瞄具 | 機械瞄具：金屬珠狀準星 |

設計編輯

溫徹斯特M1887是第一款真正成功的槓桿式散彈槍，同時也是最早期的連發式散彈槍之一。其採用的槓桿式槍機是溫徹斯特連發武器公司最著名的招牌設計，該公司所生產的溫徹斯特M1873步槍就是槓桿式操作槍械的典型例子。M1887的設計師約翰·白朗寧曾建議採用泵動式操作原理，並認為泵動式比起槓桿式更加適合作為連發式散彈槍的操作機制，但溫徹斯特是一間以「槓桿式槍械」而聞名的公司，其生產的槍械都是以槓桿式原理操作，故認為他們的新型散彈槍也必須以品牌知名度作為理由而設計成槓桿式操作。白朗寧其後就設計了一枝後裝式（英語：Breechloader），並同時採用滾動式閉鎖和槓桿式原理運作的散彈槍。由於在1887年推出，該槍被命名為「1887型」（Model 1887）。不過，基於M1887本身並不太可靠，尤其在供彈時容易出現卡殼等故障，溫徹斯特後來委託白朗寧設計出使用泵動式設計的溫徹斯特M1893散彈槍（為溫徹斯特M1897的早期型號），但在推出後不久世界就迎來了無煙火藥時代。

在19世紀中後期推出的散彈槍仍然發射使用黑火藥作為推進劑的散彈藥筒，故溫徹斯特M1887也同樣只能發射使用黑火藥的12鉛徑散彈，不久亦提供了發射10鉛徑散彈的版本。後來，溫徹斯特公司很快就意識到，溫徹斯特M1887的槍管強度並不足以承受無煙火藥型散彈藥筒的膛壓。為此，他們委託白朗寧重新設計出適應無煙火藥的1887型，得出來的結果就是溫徹斯特M1901，不過該槍只能發射使用無煙火藥的10鉛徑散彈，並沒有提供無煙火藥版12鉛徑型。原因是溫徹斯特不想威脅到M1897泵動式散彈槍的銷量。於是M1901和M1897同時一度成為了溫徹斯特公司最暢銷的散彈槍。

M1887的標準型配備30英寸槍管，另有可特別訂製的32英寸槍管以及20英寸槍管型。溫徹斯特還提供大馬士革鋼槍管的版本。

雖然M1887和M1901在技術上仍是十分優秀的設計，但是本身槓桿式槍機並不如泵動式槍機般適合用於散彈槍，加上在溫徹斯特M1897和其他當代的泵動式散彈槍推出以後，市場對於槓桿式操作散彈槍的興趣已經大大減少，這個結果是約翰·白朗寧當初已經預料到的。溫徹斯特M1887在1887—1901年間的產量達到64,855枝。

齊亞帕武器公司編輯

義大利齊亞帕武器公司也推出了溫徹斯特M1887系列散彈槍的現代化仿製品。據指，該公司生產的M1887復刻版是目前評價最高的。2008年底，該散彈槍開始出現在澳洲和歐洲的槍械市場。齊亞帕的仿製品提供從28至18.5英寸槍管的型號。他們還提供附有膛線槍管的型號和兩個裝上手槍式握把的型號。[1]

世紀武器公司編輯

美國世紀武器公司（Century Arms）進口了由中國中州機械廠生產的廉價溫徹斯特M1887/1901系列散彈槍仿製型，是為「PW87」。

軼事編輯

一支30寸槍管的全尺寸溫徹斯特1887型與另一支18寸槍管的「馬腿」衍生型

溫徹斯特M1887的槓桿式槍機設計使其可以很方便地做出不同的花式上彈動作，例如甩槍等等。但若然想以單手轉槍上／退膛的話就必須換上加大型槓桿，否則會有機會弄斷手指（事實上阿諾·史瓦辛格就曾在出演魔鬼終結者第2集期間誤用了未換上加大型槓桿的溫徹斯特M1887道具槍進行單手轉槍退膛而差點弄斷手指[2]）。而配備加大型槓桿、短槍管並削短槍身的槓桿式槍械一般被稱為「馬腿」（Mare's Leg（英語：Mare's Leg）），最早起源自1958年美國

- 由非洲武裝民兵所使用；聯機模式時於等級68解鎖，沒有可使用改裝；生存模式時於等級1解鎖，價格為$2,000。

資料來源編輯

- ^ Chiappa Firearms 網際網路檔案館的存檔，存檔日期2013-12-19.

- ^ How Schwarzenegger Nearly Broke all his Fingers While Filming Terminator 2. [2018-03-23]. （原始內容存檔於2021-04-14）.

- Madis, G.（1977）"The Winchester Book" Dallas: Taylor Publishing.